采购需求

海南省安宁医院科八九科业务用房、洗衣房项目位于海口市南海大道东10号，其中八九科业务用房、洗衣房分别为二层混合和框架结构房屋，二者建筑面积约为2381㎡。八九科业务用房建于1991年，洗衣房建于2013年，没有图纸。业主单位为海南省安宁医院，施工单位不详。为了解该建筑主体结构目前的安全性能，受海南省安宁医院的委托，我司制定以下检测鉴定方案及费用预算：

一、检测鉴定目的

了解该项目主体结构目前的工程质量状况，并依据检测结果进行安全性评定。

二、主要检测鉴定内容

1. 抽检墙体砌筑砂浆强度；

2. 抽检柱、梁、板的混凝土强度；

3. 抽检柱、梁、板的钢筋配置；

4. 抽检柱、梁、板、墙的构件截面尺寸；

5. 外观破损程度调查；

6. 构造措施调查；

7.建筑物垂直度观测

8. 结构验算；

9. 安全性评定。

三. 主要检测依据

1.《砌体结构设计规范》GB 50003－2011；

2.《混凝土结构设计规范》GB50010－2010（2015年版)

3.《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

4.《建筑地基基础设计规范》GB50007－2011

5.《建筑抗震设计规范》GB50011－2010；

6.《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292－2015；

7.《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009；

8.《砌体工程施工质量验收规范》GB50203－2011；

9.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015；

10.《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004；

11.《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03：2007；

12.《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T 136－2011；

13.《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2011；

14.《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013。

四. 检测仪器

1. 混凝土取芯机和配套加工设备；

2. YAW-2000压力试验机；

3. SJY800A型贯入仪；

4.  激光测距仪；

5. 钢筋扫描仪；

6. 裂缝测宽仪，精度：±0.02mm；

7. 钢直尺、卷尺等。

五、检测鉴定内容、数量及费用

| 工程名称 | 检测内容 | 构件名称 | 检测数量 | 检测鉴定费用(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 八九科业务用房 | 构造措施调查 | 圈梁、过梁、构造柱、墙体拉结筋 | ----- |  |  |
|  | 砂浆强度 | 墙 | 共6个构件 |  |  |
|  | 红砖强度 | 墙 | 共6个构件 |  |  |
|  | 混凝土强度 | 柱 | 共6个构件 |  |  |
|  |  | 梁 | 共6个构件 |  |  |
|  | 钢筋规格 | 柱 | 共6个构件 |  |  |
|  |  | 梁 | 共6个构件 |  |  |
|  |  | 板 | 共6个构件 |  |  |
|  | 钢筋保护层厚度 | 柱 | 共6个构件 |  |  |
|  |  | 梁 | 共6个构件 |  |  |
|  |  | 板 | 共6个构件 |  |  |
|  | 构件尺寸 | 墙 | 共10个构件 |  |  |
|  |  | 柱 | 共6个构件 |  |  |
|  |  | 梁 | 共6个构件 |  |  |
|  |  | 板 | 共4个构件 |  |  |
|  | 外观质量调查 | --- | 1818㎡ |  |  |
|  | 垂直度 | --- | 栋 |  |  |
|  | 层高 | --- | 每层2处，共4处 |  |  |
|  | 图纸恢复 | --- | 栋 |  |  |
|  | 结构验算 | ---- | 1818㎡ |  |  |
|  | 安全性评定 | ---- | 1818㎡ |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 洗衣房 | 混凝土强度 | 柱 | 共6个构件 |  |  |
|  |  | 梁 | 共6个构件 |  |  |
|  | 钢筋规格 | 柱 | 共6个构件 |  |  |
|  |  | 梁 | 共6个构件 |  |  |
|  |  | 板 | 共6个构件 |  |  |
|  | 钢筋配置 （含保护层厚度） | 柱 | 共6个构件 |  |  |
|  |  | 梁 | 共6个构件 |  |  |
|  |  | 板 | 共6个构件 |  |  |
|  | 构件尺寸 | 墙 | 共10个构件 |  |  |
|  |  | 柱 | 共6个构件 |  |  |
|  |  | 梁 | 共6个构件 |  |  |
|  |  | 板 | 共4个构件 |  |  |
|  | 外观质量调查 | --- | 563㎡ |  |  |
|  | 层高 | --- | 每层2处，共4处 |  |  |
|  | 垂直度 | --- | 栋 |  |  |
|  | 图纸恢复 | --- | 栋 |  |  |
|  | 结构验算 | ---- | 563㎡ |  |  |
|  | 安全性评定 | ---- | 563㎡ |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 合计（含税） |  |  |  |  |  |

5.  说明：

1） 收费依据：

①《海南省房屋建筑与市政基础设施工程检测收费参考价（2021版）》；

②《海南省物价局海南省住房和城乡建设厅》琼价费管[2013] 504号文件。

2） 若因鉴定需要或委托方要求而增加检测数量，按方案报价优惠单价结算；若增加其他检测内容、项目，费用双方协商解决。

3） 检测用的水、电、登高使用的工作平台（或可正常工作的架子、梯子）由委托方负责提供。

4） 现场检测时，委托方配备2名工人协助检测方进行现场检测工作；

5） 委托方负责凿除需检测部分的墙体及抹灰层（要求按检测方标记的位置和范围进行凿除）及其费用。

6） 委托方负责修复因检测造成的破损及其费用。